RW/SY03 设备协议确认清单

测试设备：SY03 设备 MAC / deviceId：3E:00:00:00:05:1B 固件版本：2.3.1 软件版本：303e0001 BLE 通道：Service 0000A00A-0000-1000-8000-00805F9B34FB，Write 0000B002-0000-1000-8000-00805F9B34FB，Notify 0000B003-0000-1000-8000-00805F9B34FB 测试包标识：rw-visible-build-tag-20260720-358 参考资料：设备商提供的协议文档和 APP SDK

# 1. 基础通信

以下命令已确认可以正常写入并收到设备回包，说明当前 BLE 连接、写入特征、Notify 特征可用。

| 项目 | 发送 hex | 设备返回 hex | 当前解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电量读取 | `ab010003fca0020310` | `ab110006a38c0203106410d6` | 电量 `100%` |
| 电量续读 | `ab0100033c61020311` | `ab1100065f8d0203116410d6` | 电量 `100%` |
| 固件/软件版本 | `ab010003cca2020410` | `ab1100136b5502041002030100300040003330336530303031` | 固件 `2.3.1`，软件 `303e0001` |
| 设置设备时间 | `ab01000948030201001a07140a1f2f` | `ab11000350a0020100` | 设置成功 |

需要确认：

SY03 固件 2.3.1 是否推荐统一使用 A00A/B002/B003 这套 BLE 通道？

SY03 固件 2.3.1 是否统一使用 AB 帧格式进行读写？

设备商提供的 APP SDK 是否适用于当前 SY03 固件 2.3.1？如果只适用于部分型号或固件版本，请帮忙标注适用范围。

如果 APP SDK 中的 BLE 通道、包格式、命令字与 SY03 当前固件不一致，请以哪一份为准？

除连接、开启 Notify、设置时间外，是否还需要初始化、登录、认证或开启采集等前置命令？

# 2. 睡眠数据

目前没有拿到有效睡眠 payload。以下命令均已在单独测试窗口验证，写入成功后等待设备回包。

| 项目 | 发送 hex / 命令 | 实际返回 |
| --- | --- | --- |
| 睡眠历史读取 | `ab0100039d12050510`，Key `0x0505`，Flag `0x10` | `ab1100039d12050510`，空 ACK，无睡眠 payload |
| 睡眠历史续读 | `ab0100035dd3050511`，Key `0x0505`，Flag `0x11` | 写入成功，8 秒无回包，超时 |
| 原始睡眠读取 | `ab0100036ce002fe10`，Key `0x02fe`，Flag `0x10` | 写入成功，8 秒无回包，超时 |

需要确认：

SY03 固件 2.3.1 正确的睡眠读取命令是哪一条？

0x0505 返回 Len=3 空 ACK 是否表示“当前没有睡眠数据”？

如果 0x0505 只是第一步，后续应该继续发送什么命令？

读取睡眠后，设备端睡眠数据是否会被删除或标记已同步？

睡眠数据生成是否有前置条件，例如佩戴时长、入睡时间段、设备时间准确、睡醒后延迟生成等？

请提供一条有效睡眠数据的完整发送 hex、完整返回 hex、字段解释和读取后的数据保留策略。

# 3. 步数数据

当前 0x051a 可以返回长包，但需要确认数据语义、时间戳和每日重置规则。

| 项目 | 发送 hex / 命令 | 实际返回 |
| --- | --- | --- |
| 当日活动/步数读取 | `ab010003ad1a051a10`，Key `0x051a`，Flag `0x10` | 返回长包，例如 `ab1100a30063051a10...` |

需要确认：

0x051a 的语义是“当天累计步数”、“每小时步数列表”，还是“第一条为总量、后续为小时记录”？

StepItem 中时间戳的计算方式是否为：小时粒度时间戳加上 946684800 得到 Unix 时间？

步数字段长度、大小端和单位分别是什么？

卡路里和距离字段的单位是否分别为：卡路里除以 10 得到 KCal、距离除以 10000 得到 Km？

设备每日步数在什么时间点重置？是否严格按设备本地时间 00:00 重置？

设置设备时间成功后，已有步数桶是否会重新归属到正确日期，还是只影响后续记录？

是否存在更推荐的“今日步数”读取命令？请提供发送示例和返回示例。

读取步数后，设备端历史步数是否会被删除或标记已同步？

# 4. 体温数据

体温实时测量已有成功迹象，但历史和定时采集还需要确认。

| 项目 | 发送 hex / 命令 | 实际返回 |
| --- | --- | --- |
| 实时体温 | Key `0x0230` 相关命令 | 固件升级后已测到有效返回 |
| 体温历史读取 | `ab0100030d16050810`，Key `0x0508`，Flag `0x10` | `ab1100030d16050810`，空 ACK，无历史 payload |
| 体温监测配置 | Key `0x027d` | 之前测试超时 |

需要确认：

SY03 正确的实时体温读取命令和控制命令分别是什么？

0x0508 返回空 ACK 是否表示没有历史体温数据？

体温历史数据是否需要先开启监测配置？如果需要，正确配置 Key 和 payload 是什么？

0x027d 在 SY03 固件 2.3.1 上是否支持？

体温返回值的单位和换算规则是什么？例如是否为摄氏度乘以 10 或乘以 100。

读取体温历史后，设备端数据是否会被删除或标记已同步？

# 5. 心率、血氧、HRV、压力

心率和血氧实时数据已经拿到有效回包。HRV、压力需要确认设备侧原始值、单位和采集条件。

| 项目 | 发送 hex / 命令 | 实际返回 |
| --- | --- | --- |
| 实时心率 | Key `0x0224` | 例如 `ab11000943e5022400033328cc4600`，其中 `0x46 = 70` |
| 实时血氧 | Key `0x024e` | 已返回过 `97/98/99` 等有效值 |
| 心率历史 | Key `0x0503` | 无数据时返回空 ACK，例如 `ab1100033d11050310` |
| 血氧历史 | Key `0x0509` | 无数据时返回空 ACK，例如 `ab1100039d17050910` |
| HRV 历史 | Key `0x050a` | 需要确认有效 payload 格式 |
| 压力历史 | Key `0x050d` | 需要确认有效 payload 格式 |

需要确认：

心率、血氧、HRV、压力的实时读取 Key 和历史读取 Key 分别是什么？

HRV 的单位、范围、采集频率和历史 payload 格式是什么？

压力是否由设备端直接生成？如果是，正确 Key、单位、范围、等级定义是什么？

心率/血氧/HRV/压力历史读取中，Len=3 空 ACK 是否统一表示“没有更多数据”？

读取这些健康历史后，设备端数据是否会被删除或标记已同步？

# 6. 监测配置和设备能力

部分监测配置读取能返回，部分会超时，需要确认 SY03 固件能力范围。

| 功能 | Key | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 心率监测配置 | `0x0216` | 曾返回 OK，但响应较慢 |
| 血氧监测配置 | `0x0225` | 曾返回 OK |
| HRV 监测配置 | `0x026a` | 曾返回 OK，但响应较慢 |
| 压力监测配置 | `0x026b` | 曾返回 OK |
| 体温监测配置 | `0x027d` | 超时 |
| 血压监测配置 | `0x027c` | 超时 |

需要确认：

SY03 固件 2.3.1 支持哪些监测配置？

体温监测配置 0x027d 是否支持？如果支持，请提供 payload 和回包格式。

血压监测配置 0x027c 是否支持？如果不支持，请明确标记为不支持。

对不支持的功能，设备是否会超时不响应，还是应该返回错误 ACK？

# 7. 希望提供的资料

SY03 固件 2.3.1 完整协议命令表，并标注支持/不支持。

睡眠、步数、体温、HRV、压力的推荐读取命令和完整收发样例。

每个历史读取命令是否会删除或标记设备端数据。

设备时间设置/读取命令，以及时间戳、时区、自然日切分规则。

设备商提供的 APP SDK 与 SY03 固件 2.3.1 的适配说明。

Len=3 空 ACK 的官方语义说明。